# 学生竞赛演示硬件采购清单

ESP32-S3 热成像节点 + 手机 App 联动

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用途 | 学生竞赛答辩、热成像采集、手机 App 联动演示。 |
| 核心结论 | 先购买 ESP32-S3 和 MLX90640 完成数据闭环；需要真实监控时再增加网络摄像机。 |
| 推荐预算 | 最低演示版 ¥500–900；带真实监控版 ¥1,500–2,500。 |

# 一、必买清单（最低演示版）

| 序号 | 类别 | 推荐型号 | 数量 | 参考价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控开发板 | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8 | 1 | ¥60–120 | 采集温度矩阵，通过 USB/Wi-Fi 发送数据 |
| 2 | 热成像模块 | MLX90640 32×24，110°，I²C 3.3V | 1 | ¥300–550 | 输出 768 点温度数据和高湿区坐标 |
| 3 | 温湿度传感器 | SHT31-D | 1 | ¥30–80 | 记录环境温湿度，辅助降低误报 |
| 4 | 声光报警 | 3.3V 有源蜂鸣器 + RGB LED | 1套 | ¥10–30 | 高风险时本地提示 |
| 5 | 接线材料 | 400 孔面包板 + 杜邦线 | 1套 | ¥20–50 | 搭建 I²C 接线 |
| 6 | 供电与连接 | USB-C 数据线 + 5V 充电宝 | 1套 | ¥50–150 | 烧录、供电和移动演示 |

必买合计：约 ¥470–980。实际价格受库存、品牌和运费影响。

# 二、监控与手机联动可选清单

| 序号 | 类别 | 推荐型号 | 数量 | 参考价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 支持 RTSP 的 200 万像素以上型号 | 1 | ¥200–500 | 真实现场监控；手机端需要 HLS/MJPEG |
| 2 | 边缘网关 | Raspberry Pi 5 8GB + 64GB 存储卡 | 1 | ¥700–1,200 | 把 ws:// 和 RTSP 转换为 WSS、HLS/MJPEG |
| 3 | PoE 交换机 | 8 口 PoE 交换机 | 1 | ¥150–600 | 给摄像机同时供网和供电（可选） |
| 4 | NVR | 海康威视或大华 8 路 NVR | 1 | ¥800–1,500 | 集中录像和 RTSP 输出（竞赛非必需） |

如果没有 NVR，可用电脑或 Raspberry Pi 运行 MediaMTX/go2rtc，将摄像机 RTSP 转换为手机可播放的 HLS/MJPEG。

# 三、购买时的硬性要求

ESP32 必须使用 2.4GHz Wi-Fi；ESP32-S3 不支持 5GHz Wi-Fi。

MLX90640 必须选择 32×24、I²C 接口、3.3V 兼容版本；不要买 AMG8833 8×8。

直长楼道优先选 110°广角版本；远距离小区域可选 55°版本。

摄像机必须支持 RTSP；普通 USB 摄像头不适合接入 NVR 和远程监控。

手机网页使用 HTTPS 时不能直接播放 RTSP，必须经过网关转换为 HLS 或 MJPEG。

不要使用明火测试；建议用低压加热片、热水杯或电烙铁余温模拟温升。

# 四、最终购买建议

| 方案 | 购买内容 | 预算 | 适合场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低演示版 | 必买清单第 1–6 项 | ¥500–900 | 答辩、算法和手机 App 功能演示 |
| 带真实监控版 | 最低演示版 + 网络摄像机 + Raspberry Pi 5 | ¥1,500–2,500 | 展示监控联动和手机实时查看 |
| 不建议竞赛购买 | NVR、PoE 交换机、专业热像机、Jetson、UWB | 按需 | 正式消防工程或后续科研升级 |

结论：先买 ESP32-S3 + MLX90640 + SHT31，完成手机 App 联动后再增加网络摄像机。

本清单用于学生竞赛与科研演示，不替代专业消防检测设备。