# AI热感火警风险检测系统硬件采购与App联动总结

| 项目 | AI热感火警风险检测系统科研演示原型 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年9月13日 |
| 文档状态 | 采购建议与软件联动说明 |

# 编制结论

第一版实验应以 ESP32-S3-DevKitC-1 和 MLX90640 32×24 热成像模块为核心。该组合可以直接对接当前 macOS App 的 USB 串口与 Wi-Fi WebSocket 数据协议，也能提供手机 App 所需的温度矩阵、热区和风险等级数据。

首期建议预算为 300 至 600 元。温湿度、烟雾气体和声光报警设备适合第二阶段扩展，但需要同步修改 ESP32 固件与 JSON 协议。若需要手机在公网 HTTPS 页面中连接实验设备，还应增加 Raspberry Pi 安全网关，把不安全的 ws:// 转换为可信的 wss://。

附件 project-brief.docx 是空白项目简介模板，未包含硬件型号、采购数量或预算，因此本总结依据当前 App 的实际兼容协议与公开供应商页面整理。

# 推荐采购总览

下表按“能否直接运行现有 App”排序。第一阶段设备是必须购买项，第二阶段设备属于能力扩展项。

| 阶段 | 设备 | 推荐型号 | 用途与软件兼容性 | 参考预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 主控板 | ESP32-S3-DevKitC-1 N8R8 / N16R8 | 直接兼容现有串口与WebSocket固件 | 45–180元 |
| 第一阶段 | 热成像模块 | MLX90640 32×24 I²C 3.3V | 直接输出32×24温度矩阵，完全兼容 | 320–570元 |
| 第一阶段 | 接线耗材 | 400孔面包板与杜邦线 | 搭建I²C连接，必需 | 20–50元 |
| 第一阶段 | 数据线 | USB-C数据传输线 | 用于烧录、供电和Mac串口通信 | 15–35元 |
| 第二阶段 | 温湿度 | SHT31-D | 需扩展固件，增加环境温湿度数据 | 30–110元 |
| 第二阶段 | 烟雾气体 | MQ-2或SGP30 | 需扩展固件，数据仅作辅助判断 | 20–100元 |
| 第二阶段 | 声光报警 | 3.3V有源蜂鸣器与RGB LED | 需增加报警控制逻辑 | 10–35元 |
| 第三阶段 | 安全网关 | Raspberry Pi 5 8GB | 为手机提供可信wss://数据入口 | 600–1000元 |

# 第一阶段核心设备

第一阶段目标是完成热成像采集、数据发送和 App 显示的闭环，不加入烟雾、气体和声光报警逻辑。这样能先验证温度矩阵、最高温度、热区定位和风险分级是否准确。

## ESP32-S3-DevKitC-1

推荐 N8R8 或 N16R8 版本，满足固件、JSON 序列化和 WebSocket 缓冲需求。

必须使用 2.4GHz Wi-Fi，ESP32-S3 不支持 5GHz Wi-Fi。

建议保留原装 USB-C 数据线，充电线可能无法进行串口通信。

固件默认 I²C 引脚为 GPIO 8 和 GPIO 9。

## MLX90640 32×24 热成像模块

必须选择 32×24 分辨率、I²C 接口和 3.3V 兼容逻辑电平。

55度视场角适合远距离和小区域，110度视场角适合宽区域监测。

模块应提供 VIN、GND、SDA、SCL 四个主要引脚。

不建议第一版使用 AMG8833，其 8×8 分辨率低，且现有固件不兼容。

# 标准接线

| MLX90640 | ESP32-S3 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VIN | 3V3 | 使用3.3V供电 |
| GND | GND | 共地 |
| SDA | GPIO 8 | I²C数据线 |
| SCL | GPIO 9 | I²C时钟线 |
| ESP32-S3 USB | Mac USB-C / USB-A | 烧录固件并提供串口数据 |

# 设备与App联动方式

数据链路为：MLX90640 通过 I²C 向 ESP32-S3 提供 768 个温度点；ESP32-S3 将温度矩阵、热区和风险等级编码为 JSON；Mac App 或手机 App 接收 JSON 并渲染热成像色阶。

| 联动方式 | 连接地址 | 适用端 | 当前支持情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB串口 | /dev/cu.usbserial-*，115200波特率 | Mac App | 完全支持，直接读取每行JSON |
| 局域网WebSocket | ws://ESP32-IP:81/ | Mac App | 完全支持，当前示例固件可直接使用 |
| 安全WebSocket | wss://域名或安全网关地址/ | 手机App | App支持添加设备，设备端需TLS或安全网关 |
| 内置模拟器 | 无需设备 | Mac与手机App | 完全支持，用于界面演示和算法原型验证 |

# 手机端设备管理

在手机 App 底部选择“设备”，点击“添加设备”。

填写设备名称、安装位置和 WebSocket 地址后保存。

可对已保存设备执行编辑、删除、连接和断开操作。

手机网页使用 HTTPS 时，普通 ws:// 会被浏览器阻止，因此应使用 wss://。

若 ESP32 暂时只提供 ws://，可以先通过 Mac App 完成硬件验证。

# JSON数据协议

ESP32 每 500 毫秒发送一帧 JSON。temperatures 数组长度必须为 width × height，热区坐标和尺寸使用 0–1 归一化值。

{
  "width": 32,
  "height": 24,
  "min_temp": 27.2,
  "max_temp": 86.4,
  "average_temp": 37.1,
  "risk": "high",
  "temperatures": [27.2, 28.1, 86.4],
  "hotspots": [
    {"x": 0.31, "y": 0.24, "width": 0.18, "height": 0.22, "temp": 86.4}
  ]
}

# 手机远程连接方案

手机 App 添加设备功能已经可用，但手机浏览器连接真实 ESP32 时存在安全上下文限制。推荐使用 Raspberry Pi 5 作为边缘网关，接收 ESP32 数据后通过可信 wss:// 地址向手机转发。

| 设备 | 推荐型号 | 作用 | 参考预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘网关 | Raspberry Pi 5 8GB | 接收热成像JSON并提供WebSocket服务 | 600–1000元 |
| 电源 | Raspberry Pi 27W USB-C | 保证网关稳定运行 | 80–150元 |
| 存储 | 64GB microSD或NVMe | 系统与持久化记录 | 80–400元 |
| 安全入口 | Cloudflare Tunnel或NGINX加证书 | 提供可信HTTPS与WSS访问 | 免费至100元/年 |

推荐链路：MLX90640 → ESP32-S3 → Raspberry Pi 5 → wss:// → 手机 App。设备端与手机端不需要直接暴露不安全的局域网站点。

# 预算与采购顺序

| 阶段 | 采购内容 | 预算 | 完成目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一批 | ESP32-S3、MLX90640、USB-C数据线、面包板、杜邦线 | 300–600元 | 跑通热成像与Mac App |
| 第二批 | SHT31、MQ-2或SGP30、蜂鸣器、RGB LED | 100–250元 | 增加环境与报警数据维度 |
| 第三批 | Raspberry Pi 5、电源、存储、安全入口 | 800–1500元 | 让手机App连接真实设备 |
| 升级方案 | FLIR Lepton 3.5、PureThermal 2、边缘计算 | 2500元以上 | 提高分辨率与AI推理能力 |

建议只先购买第一批。确认 Mac App 的热成像矩阵和最高温度正常后，再采购扩展传感器和安全网关，避免一次性投入过大。

# 购买注意事项

优先选择支持退换货、销量和评分稳定的正规店铺。

MLX90640 要确认是 I²C 而非 SPI，并核对是否带 3.3V 稳压与上拉电阻。

不要购买只用于单点测温的红外测温枪，它不能生成热成像矩阵。

不要用普通 USB 摄像头替代热成像传感器，它没有温度矩阵数据。

MQ-2 读数受预热时间、湿度和环境气体影响，只能作为辅助信号。

实验应使用低压加热片、热水杯或受控热源，不应使用明火或易燃物。

# 购买链接

| ESP32-S3-DevKitC-1 AliExpress搜索 | https://www.aliexpress.com/w/wholesale-esp32-s3-devkitc-1-n8r8.html |
| --- | --- |
| ESP32-S3-DevKitC-1 Mouser型号页 | https://www.mouser.com/en/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 |
| MLX90640 32×24 AliExpress商品 | https://www.aliexpress.com/item/1005009846459195.html |
| MLX90640 Adafruit商品页 | https://www.adafruit.com/product/4469 |
| MLX90640 Seeed商品页 | https://www.seeedstudio.com/Grove-Thermal-Imaging-Camera-IR-Array-MLX90640-55-degree-p-4335.html |
| SHT31-D Adafruit商品页 | https://www.adafruit.com/product/2857 |
| SHT31 AliExpress搜索 | https://www.aliexpress.com/w/wholesale-sht31-sensor.html |
| 面包板与杜邦线 AliExpress搜索 | https://www.aliexpress.com/w/wholesale-breadboard-400-points.html |
| 有源蜂鸣器 AliExpress商品 | https://www.aliexpress.com/item/1005012082733498.html |

# 参考价格说明

公开页面在 2026 年 9 月 13 日的参考价格如下：Adafruit MLX90640 为 74.95 美元且页面显示缺货；Seeed MLX90640 为 49.00 美元且页面显示缺货；AliExpress 同规格商品约为 336.52 元；Adafruit SHT31-D 为 13.95 美元且有货。实际价格、库存和运费会随地区及时间变化。

本系统为科研演示原型，不替代专业消防检测设备。